正力新能 MOM设备集成

通讯协议

变更记录

| Date | Version | Description | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-1-12 | V1.0 | Create | 李铮 |
| 2021-1-19 | V1.1 | 更新物料流程，修改了物料安装位置上传的接口字段。 | 李铮 |
|  |  | 增加条码下发及条码验证接口 |  |
|  |  | 增加针对WCS的通讯流程 |  |
|  |  | 更新了部件流程，修改了部件上机接口字段 |  |
|  |  | 订正了文档上的描述错误 |  |
| 2021-1-20 | V1.2 | 心跳页签名称修改->12.ZECEQPTALIV接口详细说明 | 吕成伟 |
|  |  | ZECPARTINFO接口字段SPART修改为PART |  |
|  |  | ZECPARTLIFE接口部分字段名称修改和ZECPARTINFO统一 |  |
| 2021-1-27 | V1.3 | 增加粉料系统对接流程 | 李铮 |
|  |  | 增加电极、极片生产流程 |  |
|  |  | 增加匀浆出货判定（允许转移）接口 |  |
|  |  | 增加工步、批次信息上传接口 |  |
|  |  | 增加浆料转移信息上传接口 |  |
| 2021-1-31 | V2.0 | 从Excel给是调整为Word格式 | 吕成伟 |
|  |  | 调整接口和参数列表 |  |
| 2021-2-2 | V2.3 | 日常维护 | 吕成伟 |
| 2021-2-3 | V2.4 | 删除极卷入站，采用材料上机接口 | 吕成伟 |
|  |  | 删除容量入站，采用化成入站接口 |  |
| 2021-6-24 | V2.20 | 新增搅拌获取投料口接口 | 李忠泰 |
| 2021-6-29 | V2.21 | 刻码确认新增供应商出厂条码参数 | 李忠泰 |
| 2021-07-06 | V2.22 | 新增接口5.5 获取GMW码 | 魏荣娜 |
| 2021-07-15 | V2.23 | 新增接口 DCR测试 出站 | 魏荣娜 |
| 2021-12-17 | V2.27 | 变更45 GMW码接口信息内容 |  |
| 2022-04-10 | V2.29 | 新增51工单请求、52搅拌上料校验、53搅拌上料； |  |
|  |  | 恢复40搅拌投料，增加存储罐剩余物料数量； |  |
|  |  | 变更10搅拌工步信息上传，取消上报原料信息内容 |  |
| 2022-10-8 |  | 装配AGV相关接口71，72，73 | 何晓宇 |
| 2022-11-23 | V2.33 | 新增74 容量免检确认、75抽检盘组关系、76组盘信息同步 | 顾敏旦 |
| 2022-12-28 | V2.34 | 新增77 电芯分组接口 | 顾敏旦 |
| 2023-04-07 | V2.35 | 新增 78 获取下工序（整盘） | 顾敏旦 |
| 2023-05-05 | V2.36 | 新增79 DMC标签获取接口 | 顾敏旦 |
| 2024-09-25 | V2.37 | 新增参数一致性校验接口 | 李宏 |
| 2024-10-28 | V2.38 | 新增91 设备软件版本监测、92 设备电能数据上传 | 顾敏旦 |
| 2024-10-28 | V2.38 | 新增93 拘束参数上传接口 | 顾敏旦 |
| 2024-11-13 | V2.38 | 新增94 电芯换盘接口 | 顾敏旦 |
| 2024-11-13 | V2.39 | 新增设备供应商要求 软件报错提示 | 顾敏旦 |

接口清单

| No. | Function List | Command | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备联机 | EqptRun |  |
| 2 | 心跳 | EqptAlive |  |
| 3 | 设备状态 | EqptStatus |  |
| 4 | 设备报警 | EqptAlert |  |
| 5 | 关键零部件上机 | PartUpLoad |  |
| 6 | 关键零部件使用和下机 | PartDownLoad |  |
| 7 | 材料上机 | MaterialUpLoad |  |
| 8 | 材料下机 | MaterialDownLoad |  |
| 9 | 搅拌批次获取 | MixingInput |  |
| 10 | 搅拌工步信息上传 | MixingStep |  |
| 11 | 搅拌出货请求 | MixingOutput |  |
| 12 | 浆料转移 | MixingMove |  |
| 13 | 极卷过程参数采集 | LotParameter |  |
| 14 | 极卷出站 | LotOutput |  |
| 15 | 电芯入站检查 | CellInput |  |
| 16 | 刻码入站 | EngraveInput |  |
| 17 | 电芯出站 | CellOutput |  |
| 18 | 电芯烘烤入站 | BakingInput |  |
| 19 | 电芯烘烤出站 | BakingOutput |  |
| 20 | 二次注液入站 | Injection2Input |  |
| 21 | 单电芯属性获取 | CellState |  |
| 22 | 整盘电芯属性获取 | TrayCellsStatus |  |
| 23 | 组盘 | TrayBind |  |
| 24 | 静置入库 | AgingInput |  |
| 25 | 静置出库 | AgingOutput |  |
| 26 | 化成/容量入库 | FormationInput |  |
| 27 | 化成/容量出库 | FormationOutput |  |
| 28 | OCV开始 | OCVInput |  |
| 29 | OCV结束 | OCVOutput |  |
| 30 | 托盘解绑 | TrayUnbind |  |
| 31 | 参数变更 | ParameterChange |  |
| 32 | 喷码确认 | EngraveEnsure |  |
| 33 | 软连接电芯出站 | CellEngraveOutput |  |
| 34 | 极卷批次获取 | LotInput |  |
| 35 | 子设备参数获取 | EqptParameter |  |
| 36 | 水含量校验 | WaterContent |  |
| 37 | 设备配方获取 | EqptRecipe |  |
| 38 | 下线打包 | EqptPacking |  |
| 39 | 水含量假电芯入站 | BakingVSNInput |  |
| 40 | 搅拌放料 | MixingStepStart |  |
| 41 | 托盘单电芯报废解绑 | TrayCellUnbind |  |
| 42 | 5.5超声波焊接出站 | CellWeldOutput |  |
| 43 | 顶盖刻码 | TopEngraveInput |  |
| 44 | 搅拌获取投料口 | MixingMaterialPort |  |
| 45 | 5.5 获取GMW码 | GetGMWInfo |  |
| 46 | DCR测试出站 | DCROutput |  |
| 47 | OCV入站(单电芯) | OCVInputSingle |  |
| 48 | OCV出站(单电芯) | OCVOutputSingle |  |
| 49 | 单电芯打包校验 | CellPackageCheck |  |
| 50 | 单电芯栈板打包 | CellPackagePallet |  |
| 51 | 空盘校验 | TrayState |  |
| 52 | 用户登录（银河） | LoginZYH |  |
| 53 | 工单请求（银河） | WIPOrderRequest |  |
| 54 | 设备联机（银河） | EqptRunZYH |  |
| 55 | 搅拌进站（银河） | MixingInputZYH |  |
| 56 | 搅拌上料校验（银河） | MixingFeedingValidate |  |
| 57 | 搅拌上料（银河） | MixingFeeding |  |
| 58 | 搅拌工步信息上传（银河） | MixingStepZYH |  |
| 59 | 搅拌出站（银河） | MixingOutputZYH |  |
| 60 | 原材料上机（银河） | MaterialUpLoadZYH |  |
| 61 | 原材料下机（银河） | MaterialDownLoadZYH |  |
| 62 | 极卷入站（银河） | LotInputZYH |  |
| 63 | 极卷出站（银河） | LotOutputZYH |  |
| 64 | 关键零部件上机（银河） | PartUpLoadZYH |  |
| 65 | 关键零部件下机（银河） | PartDownLoadZYH |  |
| 74 | 容量免检确认 | InspectExempt |  |
| 75 | 抽检盘组关系 | SpotCheckTrays |  |
| 76 | 组盘信息同步 | TrayInfoSync |  |
| 77 | 电芯分组 | CellGroup |  |
| 78 | 获取下工序（整盘） | GetTrayNextProcess |  |
| 79 | DMC标签获取接口(HEV) | GetDMCInfo |  |
| 80 | 设置包膜称重参数 | SetSizeTWeight |  |
| 81 | 电芯参数查询 | GetCellParams |  |
| 82 | 获取分选标准 | GetGroupStd |  |
| 83 | 离线Xray数据上传 | OfflineXrayUpload |  |
| 84 | 三注入站参数校验（通用客户） | IsCheckInPutParam |  |
| 85 | 数据上传 | OfflineXrayUpload |  |
| 86 | 生产信息请求 | PrdInfoRequest |  |
| 87 | 电芯参数查询（AMR） | AMRGetParams |  |
| 88 | 动态规格结果返回（AMR） | AMRSendResult |  |
| 89 | 测试段设备联机 | EqptRunTest |  |
| 90 | 参数一致性校验 | ParameterCheck |  |
| 91 | 设备软件版本监测 | DevVersionCheck |  |
| 92 | 设备电能数据上传 | PowerDataCollect |  |
| 93 | 拘束参数上传 | GetRestraintParam |  |
| 94 | 电芯换盘 | ChangeTray |  |

设备接口矩阵

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉料 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 涂布 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 辊压 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 模切分条 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 卷绕 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 热压 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| X-Ray | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 超声波焊接 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 配对 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 转接片焊接 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  |
| 包绝缘膜 | V | V | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 入壳 | V | V | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 压装点焊 | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 顶盖 | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 正压氦检 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 真空烘烤 | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |
| 一次注液 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| WCS |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化成 | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCV | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次注液 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 密封钉焊接 | V | V | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 负压氦检 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 容量 | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包膜 | V | V | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 隔离膜分切 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 蓝胶刻码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 填丝补焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |

|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V | V |  |
| 辊压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V | V |  |
| 模切分条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |
| 卷绕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 热压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| X-Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 超声波焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 配对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 转接片焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |
| 包绝缘膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 入壳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 压装点焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 顶盖焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 正压氦检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 真空烘烤 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 一次注液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WCS |  |  | V | V | V | V | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 化成 |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 二次注液 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 密封钉焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 负压氦检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 容量 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 包膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 隔离膜分切 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |
| 蓝胶刻码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 填丝补焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘烤？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |

|  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘烤 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下线打包 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶盖刻码 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声焊5.5 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搅拌 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸薄膜 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

接口地址

测试环境：http://10.6.33.10:8007/wcfhttpservice

生产环境：http://10.6.33.3:8007/wcfhttpservice
远程测试环境：http://58.211.167.243:8006/wcfhttpservice    33.4的远程地址

远程测试地址：http://58.211.167.243:8007/wcfhttpservice    33.8的元辰改地址

http://10.5.33.11:8007/wcfhttpservice 33.8厂内测试环境

接口说明

- 设备联机

说明：设备在状态切换/关机重启/设备状态异常重新运行前都需要调用设备联机接口，MOM会检查相关的设备是否允许联机以及对应的操作人员是否具备使用这个模式的权限

命令：EqptRun

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | N |
| 1 | Password | String | 人员密码 | N |
| 1 | EquipmentModel | String | 设备模式 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | ProductDesc | String | 产品名称 | N |
| 1 | FirstArticleNum | String | 首件数量 | N |
| 1 | DebugNum | String | 调机数量 | N |
| 1 | ParamVersion | String | 参数版本信息 | Y |
| 1 | ParamRefreshFlag | Bool | 是否需要读取参数 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | Y |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | Y |
| 2 | UpperControlLimit | String | 控制上限值 | Y |
| 2 | LowerControlLimit | String | 控制下限值 | Y |
| 2 | UpperSpecificationsLimit | String | 规格上限值 | Y |
| 2 | LowerSpecificationsLimit | String | 规格下限值 | Y |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

- EquipmentModel说明：

  - 0->联机模式：MOM会给设备下达工艺参数信息，设备出入站要判断MOM回复信息是否尾OK值，如果反馈NG需要将电芯放入到NG口

  - 1->离线模式：设备需要单机记录所有的生产信息以便MOM回复后上传信息

  - 2->调机模式：设备运行修改MOM提供的工艺参数，正常调用出入站接口，所有这个模式下产出的电芯都需要放入到NG口待人为判定是否可以进入下一站。调机结束后需要再次调用本接口，恢复为联机模式，MOM重新下达工艺参数信息

- ParamRefreshFlag 说明：设备是否需要接收MOM下发的工艺参数

  - True->接收工艺参数

  - False->不接受

- 心跳

说明：设备处于联机模式时必须调用心跳接口，确保双方网络通畅，避免网络中断后双方均无法及时发现、以及有一方系统异常死机后另外一方可以及时发现，每隔5S一次触发

命令：EqptAlive

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | KeyFlag | String | MOM提示设备需要向MOM请求部分数据的关键字 | N |

KeyFlag说明：

| 位 | 内容 |
| --- | --- |
| 0 | MOM上有材料上机的动作，需要调用材料上机的接口 |
| 1 | MOM上有材料下机的动作，需要调用材料下机的接口 |
| 2 | MOM上有关键零部件上机动作，需要调用关键零部件上机动作 |
| 3 | MOM上有关键零部件下机动作，需要调用关键零部件使用和下机动作 |
| 4 | 报警信息，设备接收到MOM的信息后需要报警，不停机 |
| 5 | 停机信息，设备接收到MOM的信息后需要报警，停机 |

如：设备上位机接收到MOM的KeyFlag为1时需要执行材料上机的接口，如果收到值为5（二进制位101）时需要执行材料上机和关键零部件上机两个接口。

需要停机设备

- 设备状态

说明：设备状态变化后设备需要调用设备状态变化的接口通知到MOM设备状态变化信息，如设备无法自行判断状态变化的原因必须人员选择状态变化的原因后再向MOM上报原因

命令：EqptStatus

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | LocationID | String | 化成/容量库位 | Y |
| 1 | StatusCode | String | 设备状态代码 | N |
| 1 | ReasonCode | String | 原因代码 | N |
| 1 | Description | String | 原因描述 | Y |
| 1 | StartDate | String | 停机或开机开始时间 (北京时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss) | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

StatusCode对于化成/容量设备上位机，需要按照库位（LocationID）进行上传，非化成和容量其余设备的LocationID均为NA

- 设备报警

说明：设备出现异常报警后将异常报警的信息上传给MOM

命令：EqptAlert

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | AlertInfo | Array | 设备状态代码 | N |
| 2 | AlertCode | String | 设备报警信息 | N |
| 2 | AlertReset | String | 报警标识：复位==0/报警=1 | N |
| 2 | AlertDescription | String | 报警描述 | Y |
| 2 | AlertLevel | String | 报警等级 | N |
| 2 | PartCode | String | 设备机构代码 | N |
| 2 | ProductType | String | 产品型号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 关键零部件上机

说明：新版见64与65

命令：PartUpLoad

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | PartInfo | Array | 零部件寿命信息 | Y |
| 2 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 2 | Location | String | 安装位置 | N |
| 2 | PartName | String | 零部件名称 | N |
| 2 | UseLifetime | String | 剩余寿命 | N |
| 2 | WarningLife | String | 预警寿命 | N |

- 关键零部件下机

说明：新版见64与65

命令：PartDownLoad

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | PartInfo | Array | 零部件寿命信息 | N |
| 2 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 2 | PartName | String | 零部件名称 | Y |
| 2 | Location | String | 安装位置 | Y |
| 2 | UseLifetime | String | 剩余寿命 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 原材料上机

说明：

命令：MaterialUpLoad

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | ProductNo | String | 物料编码 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 2 | Location | String | 安装位置 | N |
| 2 | Quantity | String | 系统数量 | N |
| 2 | UomCode | String | 单位 | Y |
| 2 | AvailableFlag | String | 是否可用 | N |
| 2 | AvailableMessage | String | 信息 | Y |

- 原材料下机

说明：

命令：MaterialDownLoad

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | MaterialQuantity | String | 消耗数量 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 搅拌进站

说明：

命令：MixingInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | N |
| 1 | StepInfo | Array | 工步信息 | N |
| 2 | StepNo | Int | 工步序号 | N |
| 2 | StepType | String | 工步类型 | N |
| 2 | MaterialInfo | Array | 材料信息 | Y |
| 3 | MaterialCode | String | 材料的代码 | Y |
| 3 | ProductNo | String | 物料编码 | Y |
| 3 | ProductName | String | 物料编码 | Y |
| 3 | Quantity | String | 消耗数量 | Y |
| 2 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 3 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 3 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 3 | Description | String | 参数描述 | Y |

工步类型代码(StepType)：

| 代码 | 内容 |
| --- | --- |
| 100 | 加主料_给粉料plc |
| 110 | 加辅料_给粉料plc |
| 120 | 加溶剂_给对应溶剂plc |
| 121 | 加CNT |
| 150 | 搅拌_给主机搅拌机 |
| 160 | 搅拌机刮缸_给主机搅拌机_中控上位机按钮确认完成 |
| 180 | 手工加料_给主机搅拌机_中控上位机按钮确认完成 |
| 200 | 完成 |

材料代码(MaterialCode)：

| 正负极 | 代码 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 正极 | 101 | 正极主材 |
| 正极 | 102 | 粉料SP |
| 正极 | 103 | 粉料PVDF |
| 正极 | 104 | 粉料氧化铝 |
| 正极 | 201 | 溶剂NMP |
| 正极 | 202 | 溶剂CNT |
| 负极 | 101 | 负极主材 |
| 负极 | 102 | 粉料SP |
| 负极 | 104 | 粉料CMC |
| 负极 | 201 | 溶剂DIW |
| 负极 | 202 | 溶剂CMC |
| 负极 | 203 | 溶剂GAS1 |
| 负极 | 204 | 溶剂GAS2 |
| 负极 | 301 | EC |
| 负极 | 302 | 粘结剂 |

参数代码(ParameterCode)：

| 代码 | 内容 |
| --- | --- |
| Step_StirSpeed | 搅拌速度 |
| Step_SeparSpeed | 分散速度 |
| Step_Time | 设定时间 |
| Step_Heat | 设定温度 |
| Step_Pressure | 设定压力 |

- 搅拌工步信息上传

说明：

命令：MixingStep

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | N |
| 1 | StepNo | Int | 工步序号 | N |
| 1 | StepType | String | 工步类型 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | Y |
| 2 | SubEquipmentCode | String | 机构子设备编号 | N |
| 2 | MaterialCode | String | 材料的代码 | N |
| 2 | ProductNo | String | 材料的物料编码 | N |
| 2 | Quantity | String | 已经消耗的物料数量 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | N |
| 2 | UpperControlLimit | String | 上限值 | N |
| 2 | LowerControlLimit | String | 下限值 | N |
| 2 | Value | String | 实际值 | N |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 搅拌出站

说明：

命令：MixingOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 浆料转移

说明：

命令：MixingMove

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | Y |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | Y |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | Y |
| 1 | OpFlag | String | 转移标识 | N |
| 1 | FromContainer | String | 源容器 | N |
| 1 | ToContainer | String | 目标容器 | N |
| 1 | TransferQuantity | Int | 转移的数量 | N |
| 1 | RemainingQuantity | Int | 源容器剩余量 | N |
| 1 | CurrentQuantity | Int | 目标罐数量 | N |
| 1 | Uom | String | 单位 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | Message | String | 消息 | Y |

- OpFlag 说明：

  - 1->搅拌机转移到成品罐

  - 2->成品罐转移到中转罐

  - 3->中转罐转移到缓存罐

- 极卷过程参数采集

说明：

命令：LotParameter

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SubEquipmentCode | String | 子设备设备编号 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | Value | String | 实际值 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | N |
| 2 | UpperControlLimit | String | 控制上限值 | Y |
| 2 | LowerControlLimit | String | 控制下限值 | Y |
| 2 | UpperSpecificationsLimit | String | 规格上限值 | Y |
| 2 | LowerSpecificationsLimit | String | 规格下限值 | Y |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 极卷出站

说明：

命令：LotOutput

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | Quantity | String | 产出数量 | N |
| 1 | PartInfo | Array | 零部件信息 | N |
| 2 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 2 | Location | String | 零部件安装位置 | N |
| 2 | Lifetime | Int | 零部件消耗寿命 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 2 | Quantity | String | 已经消耗的物料数量 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | Value | String | 实际值 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | N |
| 2 | UpperControlLimit | String | 控制上限值 | Y |
| 2 | LowerControlLimit | String | 控制下限值 | Y |
| 2 | UpperSpecificationsLimit | String | 规格上限值 | Y |
| 2 | LowerSpecificationsLimit | String | 规格下限值 | Y |
| 2 | Description | String | 参数描述 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 电芯入站检查

说明：

命令：CellInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | GetProductTypeFlag | Bool | 是否请求品种 A/B | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | Result | Bool | 结果 | N |
| 2 | ProductType | String | 品种：A\B电芯 | Y |

- 刻码入站

说明：

命令：EngraveInput

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 2 | SerialNoCount | Int | 需要获取的电芯号的个数 |  |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯列表 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

- 电芯出站

说明：

命令：CellOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | ProductType | String | AB电芯标识 | N |
| 2 | PassFlag | Bool | 电芯的OK和NG | N |
| 2 | PartInfo | Array | 零部件信息 | N |
| 3 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 3 | Location | String | 零部件安装位置 | N |
| 3 | Lifetime | Int | 零部件消耗寿命 | N |
| 2 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 3 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 3 | Quantity | String | 已经消耗的物料数量 | N |
| 2 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 3 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 3 | Value | String | 实际值 | N |
| 3 | UpperLimit | String | 上限 | Y |
| 3 | LowerLomit | String | 下限 | Y |
| 3 | TargetValue | String | 目标值 | Y |
| 3 | ParameterResult | String | 结果（false/0/ng 代表异常，其他则为OK/1） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | Result | Bool | 结果 | N |
| 2 | SerialMessage | String | 电芯信息 | Y |

- 电芯烘烤入站

说明： 绑定虚拟盘号 （需先调用单电芯进站接口）

命令：BakingInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | BinCode | String | 库位位置 | N |
| 1 | VSerialNo | String | 假电芯电芯号 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 电芯烘烤出站

说明：

命令：BakingOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | BinCode | String | 库位位置 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 1 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 2 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 2 | Value | String | 实际值 | N |
| 2 | UpperLimit | String | 上限 | N |
| 2 | LowerLomit | String | 下限 | N |
| 2 | TargetValue | String | 目标值 | N |
| 2 | ParameterResult | String | 结果 | N |
| 2 | DefectCode | String | 缺陷代码 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 二次注液入站

说明：

命令：Injection2Input

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | Result | Bool | 结果 | N |
| 2 | Weight | Int | 一次注液前称重 | N |
| 2 | Weight1 | Int | 一次注液后称重 | N |

- 单电芯属性获取

说明：组盘前电芯扫码，设备扫到电芯条码后向MOM获取电芯的状态以及绑定代码，WCS系统根据MOM反馈的信息判断电芯是否可以放入盘中

命令：CellState

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 1 | SerialNoStatus | Bool | 电芯状态 | N |
| 1 | BindCode | String | 绑定代码 | N |

- SerialNoStatus说明：

  - 0->无电芯；

  - 1->OK；

  - 2->NG，组盘时不允许组盘，在NG挑选机上挑选至NG拉带上；

  - 4->Rework，组盘时允许组盘，容量缺陷后的返工（未经过高温或者OCV1）；

  - 5->Hold，不可以进化成

  - 6->Rework2， 组盘时允许组盘，高温或者OCV1后的容量返工。

- BindCode说明：是否允许混合绑盘的控制代码，不同的绑定代码不允许绑定在同一个盘中，正常工单的绑定代码为物料编码，实验工单的绑定编码为工单号

- 整盘电芯属性获取

说明：WCS在说有需要获取托盘中电芯信息的时候都可以调用接口获取电芯状态。如果托盘中有电芯处于Hold状态时WCS需要将托盘放入到异常口排出

命令：TrayCellsStatus

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯列表 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | PositionNo | Int | 通道号 |  |
| 2 | SerialNoStatus | String | 电芯状态 | N |

- SerialNoStatus说明：

  - 0->无电芯

  - 1->OK；

  - 2->NG，组盘时不允许组盘，在NG挑选机上挑选至NG拉带上；

  - 3->FAKE，组盘时允许组盘，在NG挑选机上挑选至FAKE拉带上；

  - 4->Rework，组盘时允许组盘，在NG挑选机上挑选至Rework拉带上；

  - 5->Hold，静置出库后流入异常口

  - 6->K值NG

  - 7->电压NG

  - 8->内阻NG

  - 9->电芯进出站异常

- 托盘组盘

说明：组盘机组盘时将电芯都放入到托盘后调用接口通知MOM绑盘信息；

命令：TrayBind

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | OpFlag | Int | 操作模式 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | Y |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | PositionNo | Int | 通道号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | ProcessCode | String | 工艺路线代码 | N |

- OpFlag：操作模式

  - 0->自动模式，通过设备自动绑盘，不需要输入人员账密

  - 1->手动模式，由人员通过PC操作进行的绑盘操作，需要输入人员的账密

- ProcessCode：工艺路线代码

  - 在WCS系统上维护工艺路线，MOM上只下发工艺路线代码给WCS系统，避免后续特殊工艺，重组时可忽略

- 组盘规则：

  - NG的不允许组盘

  - OK的只能和OK的电芯组在同一个盘中

  - Rework的只能和Rework的电芯组在一个盘中

  - 不同的绑定代码不可以放入同一个盘中

- 静置/老化入库

说明：

命令：AgingInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | BinCode | String | 库位位置 | N |
| 1 | SubEquipmentCode | String | 子设备编号 |  |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | N |

- 静置/老化出库

说明：

命令：AgingOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | OpFlag | Int | 操作模式 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | N |
| 1 | SubEquipmentCode | String | 子设备编号 |  |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

OpFlag：操作模式

0->自动模式，通过设备自动出库，不需要输入人员账密

1->手动模式，由人员操作进行强制将盘进行出库操作，需要输入人员的账密

- 化成/容量/DCR/充电入库

说明：

命令：FormationInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | BinCode | String | 位置 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | RecipeID | String | 配方信息 | N |
| 1 | SeparateParameters | Array | 分选参数 | Y |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | Y |
| 2 | ParameterDesc | String | 参数描述 | Y |
| 2 | StepNo | String | 工步ID | Y |
| 2 | UpperLimit | String | 上限 | Y |
| 2 | LowerLimit | String | 下限 | Y |

RecipeID：只传递RecipeCode，Recipe的详细内容信息由化成/容量设备上位机根据自己的系统数据库去对应

- 化成/容量/充电出库

说明：

命令：FormationOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | BinCode | String | 位置 | N |
| 1 | RecipeID | String | 配方信息 |  |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | SlotNo | Int | 穴位号 | N |
| 2 | SerialNoResult | Bool | 电芯结果 | N |
| 2 | ParameterInfos | Array | 化成工步信息 | N |
| 3 | StepNo | Int | 工步号 | N |
| 3 | StepType | Int | 工步状态 |  |
| 3 | StepResult | Bool | 工步的结果 | N |
| 3 | StartV | Float | 起始电压 | N |
| 3 | StartI | Float | 起始电流 | N |
| 3 | EndV | Float | 终止电压 | N |
| 3 | EndI | Float | 终止电流 | N |
| 3 | C | Float | 容量 | N |
| 3 | TotalC | Float | 累计容量 | N |
| 3 | WorkTime | Int | 工步工作时间 | N |
| 3 | StartTime | Date | 工步开始时间 | N |
| 3 | EndTime | Date | 工步结束时间 | N |
| 3 | ECS | Bool | ECS状态 | N |
| 3 | StartTemperature | Float | 开始温度 | N |
| 3 | EndTemperature | Float | 结束温度 | N |
| 3 | EndPressure | Float | 真空度（容量为0）Vacuum | N |
| 3 | EndFlag | Int | 结束标志 | N |
| 3 | AlertMsg | String | 报警信息 | Y |
| 3 | FtpPath | String | FTP路径 |  |
| 3 | DCIR | Float | 内阻 |  |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

EndFlag字段说明

- 异常结束

- 时间到期

- 电压

- 电流

- OCV开始(托盘)

说明：

命令：OCVInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | RecipeID | String |  |  |

参数上下限在请求联机时已经提供

- OCV结束(托盘)

说明：

命令：OCVOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | SlotNo | Int | 穴位号 | N |
| 2 | SerialNoResult | Bool | 电芯结果 | N |
| 2 | VoltageLowerSpecLimit | Float | 电压规格下限 | Y |
| 2 | Voltage | Float | 电压 | N |
| 2 | VoltageUpperSpecLimit | Float | 电压规格上限 | Y |
| 2 | IRLowerSpecLimit | Float | 内阻规格下限 | Y |
| 2 | IR | Float | 内阻 | N |
| 2 | IRUpperSpecLimit | Float | 内阻规格上限 | Y |
| 2 | Temperature | Float | 温度 | N |
| 2 | NGType | String | NG类型 | Y |
| 2 | Psp | Float | 正极壳压 | Y |
| 2 | PspLowerSpecLimit | Float | 正极壳压规格下限 | Y |
| 2 | PspUpperSpecLimit | Float | 正极壳压规格上限 | Y |
| 2 | Nsp | Float | 负极壳压 | Y |
| 2 | NspLowerSpecLimit | Float | 负极壳压规格下限 | Y |
| 2 | NspUpperSpecLimit | Float | 负极壳压规格上限 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- NGType说明：

  - 电压NG

  - 内阻NG

  - 温度NG

  - 正极壳压NG

  - 负极壳压NG

  - K值NG

单个电芯有多个NG类型时，拼接传输例如 电压NG内阻NG

- 托盘解盘

说明：

命令：TrayUnbind

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | OpFlag | Int | 操作模式 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | Y |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- OpFlag：操作模式

  - 0->自动模式，通过设备自动绑盘，不需要输入人员账密

  - 1->手动模式，由人员通过PC操作进行的绑盘操作，需要输入人员的账密

- 参数变更

说明：设备在联机模式下，修改MOM下达的工艺参数的标准值，标准值的修改必须在MOM提供的上下限的范围内，修改参数时上报修改字段的内容，未修改部分不用修改

联机模式下，如当前的工艺参数版本信息和MOM下达的工艺参数的版本信息相同，可忽略MOM提供的推荐值。如从其他的模式转成联机模式，必须按照MOM提供的推荐值进行运行。

命令：ParameterChange

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EquipmentModel | String | 设备模式 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | N |
| 1 | Password | String | 人员密码 | N |
| 1 | ParamVersion | String | 参数版本信息 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | N |
| 2 | UpperControlLimit | String | 上限值 | N |
| 2 | LowerControlLimit | String | 下限值 | N |
| 2 | Description | String | 参数描述 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- EquipmentModel说明：

  - 0->联机模式：MOM会给设备下达工艺参数信息，设备出入站要判断MOM回复信息是否尾OK值，如果反馈NG需要将电芯放入到NG口

  - 1->离线模式：设备需要单机记录所有的生产信息以便MOM回复后上传信息

  - 2->调机模式：设备运行修改MOM提供的工艺参数，正常调用出入站接口，所有这个模式下产出的电芯都需要放入到NG口待人为判定是否可以进入下一站。调机结束后需要再次调用本接口，恢复为联机模式，MOM重新下达工艺参数信息

- 刻码确认

说明：

命令：EngraveEnsure

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | RealCode | String | 真实扫到的电芯条码 | N |
| 1 | Result | Bool | 刻码结果 | N |
| 1 | SupplierBarcode | String | 供应商出厂条码 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 软连接电芯出站

说明：

命令：CellEngraveOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | VirtualCode | String | 进站扫描电芯码 | N |
| 2 | PassFlag | Bool | 电芯的OK和NG | N |
| 2 | PartInfo | Array | 零部件信息 | N |
| 3 | PartID | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 2 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 3 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 3 | Quantity | String | 已经消耗的物料数量 | N |
| 2 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 3 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 3 | Value | String | 实际值 | N |
| 3 | UpperLimit | String | 上限 | N |
| 3 | LowerLomit | String | 下限 | N |
| 3 | TargetValue | String | 目标值 | N |
| 3 | ParameterResult | String | 结果 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | Result | Bool | 结果 | N |
| 2 | SerialMessage | String | 电芯信息 | Y |

- 极卷入站

说明：

命令：LotInput

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | LotNo | String | 极卷批次号 | Y |

- 子设备参数获取

说明：

命令：EqptParameter

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 主设备编号 | N |
| 1 | SubEquipmentCode | String | 子设备编号 |  |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | Y |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | N |
| 2 | UpperControlLimit | String | 控制上限值 | Y |
| 2 | LowerControlLimit | String | 控制下限值 | Y |
| 2 | UpperSpecificationsLimit | String | 规格上限值 | Y |
| 2 | LowerSpecificationsLimit | String | 规格下限值 | Y |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

- 水含量检验

说明：

命令：WaterContent

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 3 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 3 | Value | String | 实际值 | N |
| 3 | UpperLimit | String | 上限 | Y |
| 3 | LowerLomit | String | 下限 | Y |
| 3 | ParameterResult | String | 结果 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 设备配方获取

说明：设备在状态切换/关机重启/设备状态异常重新运行前都需要调用设备联机接口，MOM会检查相关的设备是否允许联机以及对应的操作人员是否具备使用这个模式的权限

命令：EqptRecipe

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | Y |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

- 下线打包

说明：

命令：EqptPacking

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | BoxNo | String | 箱号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | LayerNo | Int | 层号 | N |
| 2 | PositionNo | Int | 通道号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 水含量假电芯入站

说明：

命令：BakingVSNInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | VSerialNo | String | 假电芯电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 搅拌放料

说明：

命令：MixingStepStart

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | StepNo | Int | 工步序号 | N |
| 1 | StepType | String | 工步类型 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 材料信息 | N |
| 2 | MaterialCode | String | 材料的代码 | N |
| 2 | Quantity | String | 已经消耗的物料数量 | N |
| 2 | Container | String | 存储罐编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 托盘单电芯解绑

说明：从托盘中取出电芯，WCS上传单电芯解盘信息，解出来的电芯直接报废，每次只取出一个电芯

命令：TrayCellUnbind

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 超声波焊接出站(HEV)

说明：5.5Ah 超声波焊接产出需绑定顶盖条码

命令：CellWeldOutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号(顶盖) | N |
| 2 | VirtualCode | String | 进站扫描电芯码 | N |
| 2 | PartInfo | Array | 零部件信息 | N |
| 3 | PartID | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 2 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 3 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 3 | Quantity | String | 已经消耗的物料数量 | N |
| 2 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 3 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 3 | Value | String | 实际值 | N |
| 3 | UpperLimit | String | 上限 | N |
| 3 | LowerLomit | String | 下限 | N |
| 3 | TargetValue | String | 目标值 | N |
| 3 | ParameterResult | String | 结果 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | Result | Bool | 结果 | N |
| 2 | SerialMessage | String | 电芯信息 | Y |

- 顶盖刻码(HEV)

说明：5.5Ah 顶盖刻码,需要顶盖物料上料,绑定物料与顶盖条码信息

命令：TopEngraveInput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNoCount | Int | 需要获取的电芯号的个数 | N |
| 1 | ProductCode | Int | 产品规格代码 | N |

规格代码描述：

1、表示5.0

2、表示5.2

3、表示5.5

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息(可能报错:无上料信息) | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯列表 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

- 搅拌获取投料口

说明：当PDA扫码上料成功时有投料口信息，其它情况下无投料信息

命令：MixingMaterialPort

工作流程：

- PDA扫码上料

- MOM记录物料和投料口信息

- 设备中控系统请求MI获取投料口信息

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息(可能报错:无上料信息) | Y |
| 1 | MaterialPort | Object | 投料口信息 | Y |
| 2 | Port | String | 投料口 | Y |
| 2 | ProductNo | String | 物料编码 | Y |
| 2 | LabelNumber | String | 物料条码 | Y |

- 获取GMW码(HEV)

说明：5.5Ah  尺寸薄膜站需在电芯侧面张贴GMW码 ，进站OK后 调用此接口

命令：GetGMWInfo

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号/顶盖码 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | Result | Bool | 结果 | N |
| 2 | SerialMessage | String | 电芯信息 | N |
| 2 | GMWInfos | Array | GMW组 | N |
| 3 | GMWInfo | String | GMW码 | N |
| 3 | Char1 | String | 固定字符 [)> | N |
| 3 | Char2 | String | 固定字符 06 | N |
| 3 | CompressedVPPS | String | Y+零件安装位置编码 | N |
| 3 | PartNumber | String | P+零部件号码 | N |
| 3 | SupplierDUNS | String | 12V+邓白氏号码 | N |
| 3 | LSYYDDDTRACEDATA | String | T+追溯信息代码 (线别+班别（1白2夜）+两位年+3位日期（年中天数）+ ZL +3位工单（含字母）+ 4位流水（含字母）) （注：YYDDD为末次OCV4出站年月日 且 无2.29 时跳过060） | N |
| 3 | Characteristics | String | 7Q+容量(Ah)+2A7Q+OCV4(V) +2H7Q+DCR(mohm)+2M7Q +末次OCV4出站时间时分秒('HH:mm:ss') +2T 5.550AH+3.635V+2.000mohm+10.05.01 | N |
| 3 | SerialNO1P | String | 1P+电芯号 | N |

- DCR测试出库(HEV)

说明：

命令：DCROutput

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | BinCode | String | 托盘库位 | N |
| 1 | RecipeID | String | 配方信息 | N |
| 1 | Criteria | String | 评判标准 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | SlotNo | Int | 穴位号/通道号 | N |
| 2 | SerialNoResult | Bool | 电芯结果 | N |
| 2 | DCIRLowerSpecLimit | Float | DCIR值规格下限 | Y |
| 2 | DCIR | Float | DCIR值（欧姆） | N |
| 2 | DCIR_BC | Float | DCIR值补偿（欧姆） | N |
| 2 | DCIRUpperSpecLimit | Float | DCIR值规格上限 | Y |
| 2 | Voltage | Float | 流程结束电压（V） | N |
| 2 | Temperature | Float | 流程结束温度 | N |
| 2 | ParameterInfos | Array | 参数信息 | N |
| 3 | StepNo | Int | 工步号 | N |
| 3 | StepType | String | 工步状态 | N |
| 3 | StepResult | Bool | 工步的结果 | N |
| 3 | StartVoltage | Float | 工步开始电压（V） | N |
| 3 | EndVoltage | Float | 工步结束电压（V） | N |
| 3 | StartTemperature | Float | 工步开始温度（℃） | N |
| 3 | EndTemperature | Float | 工步结束温度（℃） | N |
| 3 | StartCurrent | Float | 工步开始电流(A) | Y |
| 3 | EndCurrent | Float | 工步结束电流(A) | Y |
| 3 | Energy | Float | 瓦时（Wh） | N |
| 3 | Capactity | Float | 容量（Ah） | N |
| 3 | Current | Float | 电流（A） | N |
| 3 | WorkTime | Int | 工步工作时间 | N |
| 3 | StartTime | Date | 工步开始时间 | N |
| 3 | EndTime | Date | 工步结束时间 | N |
| 3 | EndFlag | Int | 结束标志 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- OCV入站(单电芯)

说明：

命令：OCVInputSingle

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | RecipeID | String | 配方 | Y |

- OCV出站(单电芯)

说明：

命令：OCVOutputSingle

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 1 | SerialNoResult | Bool | 电芯结果 | N |
| 1 | VoltageLowerSpecLimit | Float | 电压规格下限 | N |
| 1 | Voltage | Float | 电压 | N |
| 1 | VoltageUpperSpecLimit | Float | 电压规格上限 | N |
| 1 | IRLowerSpecLimit | Float | 内阻规格下限 | N |
| 1 | IR | Float | 内阻 | N |
| 1 | IRUpperSpecLimit | Float | 内阻规格上限 | N |
| 1 | Temperature | Float | 温度 | N |
| 1 | NGType | String | NG类型 | N |
| 1 | Psp | Float | 正极壳压 | Y |
| 1 | PspLowerSpecLimit | Float | 正极壳压规格下限 | Y |
| 1 | PspUpperSpecLimit | Float | 正极壳压规格上限 | Y |
| 1 | Nsp | Float | 负极壳压 | Y |
| 1 | NspLowerSpecLimit | Float | 负极壳压规格下限 | Y |
| 1 | NspUpperSpecLimit | Float | 负极壳压规格上限 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 单电芯打包校验

说明：

命令：CellPackageCheck

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 单电芯栈板打包

说明：

命令：CellPackagePallet

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | BoxList | Array | 箱数组 | N |
| 2 | LevelNo | String | 层级 | N |
| 2 | Weight | Double | 重量 | N |
| 2 | Standard | String | 执行标准 | N |
| 2 | Comment | String | 备注 | N |
| 2 | Customer | String | 客户 |  |
| 2 | CellList | Array | 电芯数组 | N |
| 3 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 3 | PositionNo | String | 位置 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 空盘校验

说明：组盘前扫托盘条码，设备扫到托盘条码后向MOM获取托盘状态，是否可以进行组盘操作，WCS系统根据MOM反馈的信息判断该盘是否可进行组盘操作。

命令：TrayState

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | TrayBarStatus | Bool | 托盘状态 | N |

- SerialNoStatus说明：

  - 1->空盘 可组盘；

  - 2->非空盘 不可以组盘；

- 用户登录（银河）

说明：用户刷卡登录系统

命令：LoginZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号（卡号） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | RoleCode | String | 角色代码 | Y |
| 1 | RoleName | String | 角色名称 | Y |
| 1 | EmployeeNo | String | 工号 | Y |
| 1 | EmployeeName | String | 员工姓名 | Y |

RoleCode说明：

| 角色代码 | 角色名称 |
| --- | --- |
| MRC01 | 操作工 |
| MRC02 | PE工程师 |
| MRC03 | ME工程师 |
| MRC04 | ME技术员 |
| MRC05 | 班组长/技术员 |
| MRC06 | 总经理 |

- 工单请求（银河）

说明：向MOM请求设备在生产状态的工单信息

命令：WipOrderRequest

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | WipOrder | Array | 工单信息信息 | N |
| 2 | WipOrderNo | String | 工单号 | Y |

- 设备联机（银河）

说明：设备在状态切换/关机重启/设备状态异常重新运行前都需要调用设备联机接口，MOM会检查相关的设备是否允许联机以及对应的操作人员是否具备使用这个模式的权限

命令：EqptRunZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | N |
| 1 | Password | String | 人员密码 | N |
| 1 | EquipmentModel | String | 设备模式 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | ProductDesc | String | 产品名称 | N |
| 1 | FirstArticleNum | String | 首件数量 | N |
| 1 | DebugNum | String | 调机数量 | N |
| 1 | ParamVersion | String | 参数版本信息 | Y |
| 1 | ParamRefreshFlag | Bool | 是否需要读取参数 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | Y |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | Y |
| 2 | UpperControlLimit | String | 控制上限值 | Y |
| 2 | LowerControlLimit | String | 控制下限值 | Y |
| 2 | UpperSpecificationsLimit | String | 规格上限值 | Y |
| 2 | LowerSpecificationsLimit | String | 规格下限值 | Y |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

- EquipmentModel说明：

  - 0->联机模式：MOM会给设备下达工艺参数信息，设备出入站要判断MOM回复信息是否尾OK值，如果反馈NG需要将电芯放入到NG口

  - 1->离线模式：设备需要单机记录所有的生产信息以便MOM回复后上传信息

  - 2->调机模式：设备运行修改MOM提供的工艺参数，正常调用出入站接口，所有这个模式下产出的电芯都需要放入到NG口待人为判定是否可以进入下一站。调机结束后需要再次调用本接口，恢复为联机模式，MOM重新下达工艺参数信息

- ParamRefreshFlag 说明：设备是否需要接收MOM下发的工艺参数

  - True->接收工艺参数

  - False->不接受

- 搅拌进站（银河）

说明：上位机向MOM请求搅拌进站，MOM创建批次号，并将配方下发给上位机。

命令：MixingInputZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | N |
| 1 | StepInfo | Array | 工步信息 | N |
| 2 | StepNo | Int | 工步序号 | N |
| 2 | StepType | String | 工步类型 | N |
| 2 | MaterialInfo | Array | 材料信息 | Y |
| 3 | MaterialCode | String | 材料的代码 | Y |
| 3 | ProductNo | String | 物料编码 | Y |
| 3 | ProductName | String | 物料编码 | Y |
| 3 | Quantity | String | 消耗数量 | Y |
| 2 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 3 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 3 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 3 | Description | String | 参数描述 | Y |

工步类型代码(StepType)：

| 代码 | 内容 |
| --- | --- |
| 100 | 加主料_给粉料plc |
| 110 | 加辅料_给粉料plc |
| 120 | 加溶剂_给对应溶剂plc |
| 121 | 加CNT |
| 150 | 搅拌_给主机搅拌机 |
| 160 | 搅拌机刮缸_给主机搅拌机_中控上位机按钮确认完成 |
| 180 | 手工加料_给主机搅拌机_中控上位机按钮确认完成 |
| 200 | 完成 |

材料代码(MaterialCode)：

| 正负极 | 代码 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 正极 | 101 | 正极主材 |
| 正极 | 102 | 粉料SP |
| 正极 | 103 | 粉料PVDF |
| 正极 | 104 | 粉料氧化铝 |
| 正极 | 201 | 溶剂NMP |
| 正极 | 202 | 溶剂CNT |
| 负极 | 101 | 负极主材 |
| 负极 | 102 | 粉料SP |
| 负极 | 104 | 粉料CMC |
| 负极 | 201 | 溶剂DIW |
| 负极 | 202 | 溶剂CMC |
| 负极 | 203 | 溶剂GAS1 |
| 负极 | 204 | 溶剂GAS2 |
| 负极 | 301 | EC |
| 负极 | 302 | 粘结剂 |

参数代码(ParameterCode)：

| 代码 | 内容 |
| --- | --- |
| Step_StirSpeed | 搅拌速度 |
| Step_SeparSpeed | 分散速度 |
| Step_Time | 设定时间 |
| Step_Heat | 设定温度 |
| Step_Pressure | 设定压力 |

- 搅拌上料校验（银河）

说明：通过PDA扫存储罐和物料条码，验证是否满足上料条件，如果满足打开料罐投料口。

命令：MixingFeedingValidateZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号（粉料罐编号） | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 材料信息 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果（所以物料都成功时为True，否则为False） | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 2 | AvailableFlag | String | 是否可用（验证成功返回True，验证失败返回False） | N |
| 2 | Reason | String | 验证失败原因 | Y |

- 搅拌上料（银河）

说明：搅拌上料校验成功后，将物料投入存储罐中。

命令：MixingFeedingZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号（粉料罐编号） | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |
| 1 | Quantity | String | 上料后，粉料罐中物料数量 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 2 | Quantity | String | 物料上料的数量 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 搅拌工步信息上传（银河）

说明：当工步结束时，上位机将该工步投入的物料信息和工艺参数信息发送给MOM系统，MOM系统将处理结果反馈上位机

命令：MixingStepZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | N |
| 1 | StepNo | Int | 工步序号 | N |
| 1 | StepType | String | 工步类型 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | SubEquipmentCode | String | 存储罐号 | Y |
| 2 | MaterialCode | String | 材料的代码 | Y |
| 2 | ProductNo | String | 材料的物料编码 | Y |
| 2 | Quantity | String | 消耗数量 | Y |
| 2 | QuantityRest | String | 粉料罐中剩余物料数量 | Y |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | N |
| 2 | UpperControlLimit | String | 上限值 | N |
| 2 | LowerControlLimit | String | 下限值 | N |
| 2 | Value | String | 实际值 | N |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 搅拌出站（银河）

说明：当所有工步全部完成时，上位机向MOM发送搅拌出站请求，MOM系统处理完成后，反馈出站请求结果

命令：MixingOutputZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 原材料上机（银河）

说明：

命令：MaterialUpLoadZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 1 | SubEquipmentCode | String | 机构子设备编号 | N |
| 1 | Quantity | String | 数量 | Y |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 1 | ProductNo | String | 物料编码 | N |
| 1 | ProductName | String | 物料名称 | N |
| 1 | ProductType | String | 物料类型代码 | N |
| 1 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 1 | Location | String | 安装位置 | N |
| 1 | Quantity | String | 系统数量 | N |
| 1 | UomCode | String | 单位 | Y |
| 1 | AvailableFlag | String | 是否可用 | N |
| 1 | AvailableMessage | String | 信息 | Y |

- 原材料下机（银河）

说明：

命令：MaterialDownLoadZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | MaterialQuantity | String | 消耗数量 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 2 | IsComplete | String | 是否完全消耗（0：部分消耗 1：完全消耗） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 极卷入站（银河）

说明：

命令：LotInputZYH

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | LotNo | String | 极卷批次号 | Y |

- 极卷出站（银河）

说明：

命令：LotOutputZYH

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | Quantity | String | 产出数量 | N |
| 1 | PartInfo | Array | 零部件信息 | N |
| 2 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 2 | Location | String | 零部件安装位置 | N |
| 2 | Lifetime | Int | 零部件消耗寿命 | N |
| 1 | MaterialInfo | Array | 物料信息 | N |
| 2 | LabelNo | String | 物料流水号（标签号） | N |
| 2 | Quantity | String | 已经消耗的物料数量 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | Value | String | 实际值 | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | N |
| 2 | UpperControlLimit | String | 控制上限值 | Y |
| 2 | LowerControlLimit | String | 控制下限值 | Y |
| 2 | UpperSpecificationsLimit | String | 规格上限值 | Y |
| 2 | LowerSpecificationsLimit | String | 规格下限值 | Y |
| 2 | Description | String | 参数描述 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 关键零部件上机（银河）

说明：

命令：PartUpLoadZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 1 | Location | String | 安装位置 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 1 | Location | String | 安装位置 | N |
| 1 | PartName | String | 零部件名称 | N |
| 1 | UseLifetime | String | 剩余寿命 | N |
| 1 | WarningLife | String | 预警寿命 | N |

- 关键零部件下机（银河）

说明：

命令：PartDownLoadZYH

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | PartInfo | Array | 零部件寿命信息 | N |
| 2 | PartNo | String | 零部件流水号（唯一码） | N |
| 2 | PartName | String | 零部件名称 | Y |
| 2 | Location | String | 安装位置 | Y |
| 2 | UseLifetime | String | 剩余寿命 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 物料与料架绑定关系（银河）

说明：

命令：MaterialBinding

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | LabelNo | String | 物料条码 | N |
| 1 | Location | String | 料架编号 | N |
| 1 | OperationType | String | 操作类型（0：解绑 1：绑定） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | LabelNo | String | 物料条码 | Y |
| 1 | ProductNo | String | 物料编码 | Y |
| 1 | ProductName | String | 物料名称 | Y |
| 1 | ProductType | String | 物料类型 | Y |
| 1 | UomCode | String | 单位 | Y |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | Y |
| 1 | EquipmentNo | String | 机台号 | Y |
| 1 | ProductDate | String | 生产日期 | Y |
| 1 | Quantity | String | 产出数量 | Y |

- 作业任务请求（银河）

说明：设备向MOM发送叫料请求

命令：TaskAssign

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 人员工号 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |
| 1 | TaskType | String | 任务类型（1：放卷上料 2：放卷下料 3：收卷下料 4：收卷上料） | N |
| 1 | LabelNo | String | 物料条码 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 作业任务请求（银河）

说明：MOM向AGV发送叫料请求

命令：

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TaskID | String | 任务号 | N |
| 1 | LabelNo | String | 物料条码 | N |
| 1 | TaskType | String | 任务类型（1：放卷上料 2：放卷下料 3：收卷下料 4：收卷上料） | N |

AGV回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 任务执行状态（银河）

说明：AGV向MOM反馈任务执行状态

命令：

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TaskID | String | 任务号 | N |
| 1 | LabelNo | String | 物料条码 | N |
| 1 | TaskType | String | 任务类型（1：放卷上料 2：放卷下料 3：收卷下料 4：收卷上料） | N |
| 1 | TaskState | String | 任务状态（1：收到任务指令 2：完成取料 3：放料任务执行 4：任务完成 5：任务异常（任务异常时，需要校验料架上是否有料，有料需要新建任务）） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 搅拌删除配方（银河）

说明：搅拌工序删除未开始生产的配方，

命令：MixingDelFormulaZYH

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | LotNo | String | 批次号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 叫料请求接口

说明：库位缺料时，人工手动触发或者自动判定触发叫料（WebAPI）,辅料叫料必须传设备编码；用于粉料；装配线边仓；辅材（顶盖&铝壳）；箔材；

测试接口地址：http://10.6.33.10/Apriso/httpServices/operations/CreateTask

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EndPoint | String | 目标点位 | N |
| 1 | ReqQuantity | String | 需求数量 （1） | N |
| 1 | TaskType | String | 任务类型 | N |
| 1 | Source | String | 请求方 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 工号/卡号 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | TaskNo | String | 任务号 | N |
| 1 | Matinfo | Array | 物料名称 | Y |

- 物料信息获取校验

说明：涂布&辊压上料物料请求；极片转移；极片入库；箔材/辅材物料校验

接口地址：http://10.6.33.10/Apriso/httpServices/operations /MaterialValidate

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LabelNo | Array | 标签条码 | N |  |
| 1 | OrderNo | String | 工单号 | N | 上料请求必填 |
| 1 | TaskNo | String | 任务号 | Y | 物料验证必填 |
| 1 | Equipment | String | 设备号 | N | 上料请求必填 |
| 1 | StartPoint | String | 起始位置 | Y |  |
| 1 | EmployeeNo | String | 卡号/工号 | Y |  |
| 1 | Source | String | 发送方 | Y | 冠宏：GHS |
| 1 | TaskType | String | 任务类型 | Y | 涂布¦辊压上料：1010 极片转移：1009 极片入库：1008 物料验证不用填 |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | Info | Array | 信息 | N |
| 2 | TaskNo | String | 任务号 | Y |
| 2 | LabelInfo | String | 标签信息 | Y |
| 3 | LabelNo |  | 标签条码 | N |
| 3 | ProductNo |  | 物料编码 | N |
| 3 | ProductName |  | 物料名称 | N |
| 3 | Quantity |  | 数量 | N |
| 3 | EquipmentCode |  | 生产设备编码 | Y |
| 3 | ProductType |  | 物料类型 | Y |
| 3 | UomCode |  | 单位 | N |
| 3 | ProductionDate |  | 生产日期 | N |

参数：{"Inputs":{

"LabelNo": ["C11A1EC019112212510"],

"OrderNo": "",

"TaskNo": "",

"Equipment": "",

"StartPoint": "AFDDD",

"EmployeeNo": "JLJ",

"Source": "GHS",

"TaskType": "1008"

}}

返回：{

"Outputs": {

"__Routing__": false,

"Info": "{\"TaskNo\":\"\",\"labelInfo\":[{\"LabelNo\":\"C11A1EC019112212510\",\"ProductNo\":\" 2ACTTCCE0022\",\"ProductName\":\"阴极极片,YXE8A3,174Ah\",\"Quantity\":\"10\",\"EquipmentCode\":\"P050019\",\"ProductType\":\"174Ah\",\"UomCode\":\"M\",\"ProductionDate\":\"2022-01-25 17:46:53\"}],\"ResultFlag\":false,\"MOMMessage\":\"库位信息配置错误\"}"

}

}

- 任务回调

说明：任务执行完成后，需要通知MOM更新任务状态、移库。 (WabApi)

测试接口地址：http://10.6.33.10/Apriso/httpServices/operations/TaskCallBack

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | TaskNo | String | 任务号 | N |
| 1 | TaskStatus | String | 任务状态 | N |
| 1 | TaskType | String | 任务类型 | N |
| 1 | TaskSource | String | 发送方 | N |
| 1 | PalletInfo | String | 栈板信息 |  |
| 2 | Pallet | String | 栈板号 | Y |
| 2 | StartPoint | String | 起始地址 | N/Y |
| 2 | EndPoint | String | 目标地址 | N/Y |
| 2 | MatInfo | String | 物料信息 |  |
| 3 | LabelNumber | String | 标签条码 | N |
| 3 | ProductNo | String | 物料编码 | N |
| 3 | Quantity | Num | 数量 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | N |
| 1 | LogID | String | 日志ID | N |

参数：

{ "Inputs": { "TaskInfo": "{\"Software\": \"GHS\",\"TaskNo\": \"T100000007\",\"TaskType\": \"1001\", \"TaskSource\": \"SJRJ\",\"TaskStatus\": \"30\",\"PalletInfo\": [{\"Pallet\": \"1000-1\", \"StartPoint\": \"BCP1-A11005-A11005A\", \"EndPoint\": \"BCP1-A11005-A11005A\", \"MatInfo\": [{\"LabelNumber\": \"10-100191-21531-000004\", \"ProductNo\": \"5NA060323175\", \"Quantity\": \"120\" }]}] }" } }

返回：
{ "Outputs": { "__Routing__": true, "ResultFlag": "True", "MOMMessage": "", "LogID": "101253283" } }

- 容量免检确认

说明：容量入库前，WCS按照抽检规则确定当前托盘是否做容量检测，如果免检WCS系统调该接口将盘号及免检标识反馈MOM系统。

命令：InspectExempt

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | State | String | 检验状态 0：免检 1：检验 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 抽检盘组关系

说明：WCS上传MOM一个抽检组完整的盘组关系，一个抽检组包含多个托盘信息，及每个托盘是否做容量检测的标识。

命令：SpotCheckTrays

上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | GroupNo | String | 组号 |  |
| 1 | Trays | Array | 抽检组 | N |
| 2 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 2 | State | String | 检验状态 0：免检 1：检验 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 组盘信息同步

说明：设备上位机调用该接口向MOM获取组盘信息。

命令：TrayInfoSync

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | SkuCode | String | SKU编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯列表 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | PositionNo | Int | 通道号 |  |
| 2 | SerialNoStatus | String | 电芯状态 | N |

- SerialNoStatus说明：

  - 1->OK； 正常电芯

  - 3->FAKE，假电芯

  - 4->Rework，复测电芯

- 电芯分组

说明：设备上位机调用该接口向MOM获取电芯分组信息

命令：CellGroup

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MomGroup | String | 电芯组别 | Y |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 获取下工序（整盘）

说明：设备上位机调用该接口向MOM获取该盘下一个工序名称

命令：GetTrayNextProcess

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 盘号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | NextProcess | String | 下工序名称 | Y |
| 1 | WipLine | String | 产线 | Y |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- DMC标签获取接口(HEV)

说明：DMC标签获取接口

命令：GetDMCInfo

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号/顶盖码 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | DMCInfo | String | DMC码 | N |

- 设置包膜称重参数

说明：设备上位机调用该接口向MOM获取该盘下一个工序名称

命令：SetSizeTWeight

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯 | N |
| 1 | ParamValue | String | 参数值 | N |
| 1 | ParamUpperLimit | String | 规格上限 | N |
| 1 | ParamLowerLimit | String | 规格下限 | N |
| 1 | ParamResult | String | 结果 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 电芯参数查询

说明：设备上位机调用该接口向MOM获取电芯参数信息

命令：GetCellParams

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯 | N |
| 1 | Params | Array | 电芯参数数组 | N |
| 2 | ParamCode | String | 参数编码 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 2 | ParameterValue | String | 参数值 | N |

- 获取分选标准

说明：设备上位机调用该接口向MOM获取分选标准

命令：GetGroupStd

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | List | String | 数据串 | N |

- 离线Xray数据上传

说明：

命令：OfflineXrayUpload

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | InboundTime | String | 进站时间 | N |
| 2 | OutboundTime | String | 出站时间 | N |
| 2 | PassFlag | Bool | 电芯的OK和NG | N |
| 2 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 3 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 3 | Value | String | 实际值 | N |
| 3 | UpperLimit | String | 上限 | Y |
| 3 | LowerLomit | String | 下限 | Y |
| 3 | TargetValue | String | 目标值 | Y |
| 3 | ParameterResult | String | 结果（false/0/ng 代表异常，其他则为OK/1） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 三注入站参数校验（通用客户）

说明：指定参数是否判定标识

命令：IsCheckInPutParam

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 1 | IsCheckFlag | String | 是否判定规格 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- IsCheckFlag说明：

  - 0->不判定化成损失量；

  - 1->正常判定规格；

- 数据上传

说明：

命令：OfflineXrayUpload

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | InboundTime | String | 进站时间 | N |
| 2 | OutboundTime | String | 出站时间 | N |
| 2 | PassFlag | Bool | 电芯的OK和NG | N |
| 2 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 3 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 3 | Value | String | 实际值 | N |
| 3 | UpperLimit | String | 上限 | Y |
| 3 | LowerLomit | String | 下限 | Y |
| 3 | TargetValue | String | 目标值 | Y |
| 3 | ParameterResult | String | 结果（false/0/ng 代表异常，其他则为OK/1） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 生产信息请求

说明： 向MOM请求设备在生产状态的生产信息

命令：PrdInfoRequest

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | ProductionInfo | Array | 生产信息 | Y |
| 2 | Code | String | 编码 | N |
| 2 | Value | String | 值 | N |

- 电芯参数查询（AMR）

说明：AMR系统采集参数接口

命令：AMRGetParams

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | ParamCodeList | Array | 参数列表 | N |
| 2 | ParameterCode | string | 参数编码 |  |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | MIGUID | String | 请求唯一ID | N |
| 2 | Code | String | 参数编码 | N |
| 2 | Value | String | 实际值 | N |
| 2 | Result | String | 结果值 OK /NG | N |

- 动态规格结果返回（AMR）

说明：AMR系统返回动态规格判定后的结果

命令：AMRSendResult

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | ControlFlag | String | 0:不控机 1:停机 2:报警 | N |
| 1 | ControlMsg | String | 停机报警消息描述 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | N |
| 2 | MIGUID | String | 请求唯一ID | N |
| 2 | PassFlag | Bool | 电芯的OK和NG | N |
| 2 | Parameters | Array | 参数 | N |
| 3 | ParamterCode | String | 参数编码 | N |
| 3 | ParameterDesc | String | 参数描述 | N |
| 3 | Value | String | 实际值 | N |
| 3 | UpperLimit | String | 上限 | Y |
| 3 | LowerLimit | String | 下限 | Y |
| 3 | ParameterResult | String | 结果（false/0/ng 代表异常，其他则为OK/1） | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 测试段设备联机

说明：

命令：EqptRunTest

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | Y |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | Y |
| 2 | ParameterDesc | String | 参数描述 | Y |
| 2 | UpperLimit | String | 上限 | Y |
| 2 | LowerLimit | String | 下限 | Y |

- 参数一致性校验

说明：设备在联机生产中定时调用此接口上传从MOM获取的参数(参数必须是plc生效且正在运行的),MOM会校验参数是否一致,不一致MOM通过心跳下发停机信号,操作人员需要在设备操作重新获取MOM最新参数。

命令：ParameterCheck

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EmployeeNo | String | 联机请求人员工号 | N |
| 1 | Password | String | 人员密码 | N |
| 1 | WipOrderNo | String | 工单号 | N |
| 1 | EquipmentModel | String | 设备模式 | N |
| 1 | ParameterInfo | Array | 参数信息 | N |
| 2 | ParameterCode | String | 参数编码 | N |
| 2 | ParameterType | String | 参数类型 | N |
| 2 | Value | String | 实际值(以工艺要求获取实际或设定值) | N |
| 2 | TargetValue | String | 推荐值 | N |
| 2 | UOMCode | String | 单位 | Y |
| 2 | UpperControlLimit | String | 控制上限值 | Y |
| 2 | LowerControlLimit | String | 控制下限值 | Y |
| 2 | UpperSpecificationsLimit | String | 规格上限值 | Y |
| 2 | LowerSpecificationsLimit | String | 规格下限值 | Y |
| 2 | Description | String | 参数描述 | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 设备软件版本监测

说明：

命令：DevVersionCheck

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | SoftwareInfo | String | 版本信息数组 | N |
| 2 | Module | String | 设备模块 | N |
| 2 | Version | String | 模块版本 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 设备电能数据上传

说明：

命令：PowerDataCollect

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | EquipmentModule | String | 设备模块 | N |
| 1 | PE | String | 电能数据 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 拘束参数上传

说明：

命令：GetRestraintParam

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | TrayBarcode | String | 托盘编号 | N |
| 1 | Pressure | String | 拘束压力 | N |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

- 电芯换盘

说明：

命令：ChangeTray

设备上传参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software | String | 上位机软件名称 | N |
| 1 | EquipmentCode | String | 设备编号 | N |
| 1 | OldTrayCode | String | 老托盘编号 | N |
| 1 | NewTraycode | String | 新托盘编号 | N |
| 1 | SerialNos | Array | 电芯组 | N |
| 2 | SerialNo | String | 电芯号 | Y |
| 2 | PositionNo | Int | 通道号（新托盘通道） | Y |

MOM回复参数

| 层级 | 参数 | 类型 | 名称 | 允许空值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ResultFlag | Bool | 结果 | N |
| 1 | MOMMessage | String | 消息 | Y |

接口报文示例

CommandId ：接口命令字段

CommandRequestJson：请求json体，这部分就是接口约定的结构体 以json格式组装

MessageGuid：请求唯一ID标识   上位机生成的全局唯一标识符

RequestDate： 当前请求时间

以设备联机接口为例：

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:apr="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Apriso.MIPlugins.Communication.Core">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<tem:SendMessage>

<!--Optional:-->

<tem:messageRequest>

<apr:CommandId>EqptRun</apr:CommandId>

<apr:CommandRequestJson>{"Software":"UW-CSB","EquipmentCode":"P06CS1101","EmployeeNo":"DEMO","Password":"DEMO","EquipmentModel":"0"} </apr:CommandRequestJson>

<apr:MessageGuid>713dc285-358e-4da5-810e-0c73e0fde293</apr:MessageGuid>

<apr:RequestDate>2024-09-06T10:49:48</apr:RequestDate>

</tem:messageRequest>

</tem:SendMessage>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

设备供应商要求

此部分为正力新能对于设备供应商的要求：

- 软件报错提示在界面显眼位置予以呈现,呈现信息要带有指导性

  - 设备对MOM接口返回防呆提示信息标注【MOM】字样，非MOM接口返回的信息不允许出现【MOM】字样，便于现场区分排查问题

  - 设备软件方对甲方MOM接口返回中文提示信息完全显示

- Log要求：

  - 所有和MOM通信的接口必须要有Log记录，输入值和反馈值需要分开两笔资料保存

  - Log格式如下：时间 [Request/Response] [CommandID] [ RequestDate] [ MessageGuid] [ RequestJson/ResponseJson]

例:2021-01-29 16:48:03 [Request] [ZECEQPTALRT] [2021/1/29 8:48:03] [045614d0-f489-49a0-8e2a-5d2f5b08b7e5] [{""Software"":null,""AutoFlag"":false,""EmployeeNo"":null,""EquipmentInfo"":[{""EquipmentCode"":""A01"",""AlertInfo"":[{""AlertCode"":""1"",""AlertReset"":""0"",""AlertDescription"":""123"",""AlertLevel"":""3""}]}]}]

2021-01-29 16:48:05 [Response] [A01;True;OK]

  - 存储路径格式：CommandID/时间(年月日)/时间(时).log

例:ZECEQPTALRT\20210129\16.log

附：MI 日志查询方法：

以 http://10.6.33.10:8008/CellOutput/P050231/Json/2021071315.log 为例；

http://10.6.33.10:8008/CellOutput/P050231/DBData/2021071315.log

（说明： 以上是设备P050231在2021年7月13号15点的电芯出站的日志）

http://10.6.33.10:8008  ：日志根目录

CellOutput ：接口命令

P050231 ：设备编号

Json  ：json格式

2021071315.log : 日志文件名称（代表是2021年7月13号15点的日志）